| MSDS （化学产品安全技术说明书） |  |
| --- | --- |
|  | 编制日期：2022-2-20 |

1.产品/公司 及主要用途

商品名称：RT-F

生产商： 南京乐透思高新材料科技有限公司

检测单位： 南京大学乐透思环境生物技术联合研究中心

主要用途：酸度中和、氟离子去除、重金属离子吸附

特征描述：该产品的主要有效成分为高活性氢氧化镁，是我司利用非均相化合反应制备的碱性新材料，适用于除氟、各类酸性废水的中和、烟气脱硫脱硝、酸性气体吸收、重金属离子吸附处理等。

- 主要成分及理化参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 产品型号 | RT-F |
| 主要成分 | 高活性镁、钙基材料 |
| 外观 | 白色悬浮液 |
| 比重（水=1） | 1.22~1.42 |

3.危险性概述

危险性：碱性，无毒，正常使用无明显危害。

燃烧爆炸危险：本品无可燃性。

健康危害：眼睛：正常使用无危害。

皮肤：正常使用无危害。

吸入：不慎吸入可能会刺激鼻腔粘膜，呼吸道。

食入：可能导致口腔、食道、胃肠粘膜刺激。

GHS 危险性分类：眼睛刺激性 (类别 2A)。

4.急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣物，用流动清水充分冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗几分钟。如果佩戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，清洗干净即可。若症状持续，严重者请立即就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，请立即就医。

食入：用水漱口，再饮足量的水,如果有不适反应，请立即就医治疗。

5.消防措施

危险特性：强碱性，不能与酸性物质混合或直接接触。

灭火方法：采用水、泡沫或沙土覆盖扑灭其周围的火，本系列产品不可燃。

有害燃烧产物：无。

6.泄漏应急处理

应急处理：穿戴适宜的个人防护设备（包括但不限于防护服、口罩、耐碱腐蚀的手套等）；若大量散落溢出，请清理并装起来回收利用或废弃，少量泄漏可以用大量的水冲入下水道。

7.操作处置与储存

操作注意事项：搅拌混匀使用。

储存注意事项：密封储存于阴凉、通风的库房。防护避免损坏包装。

8.接触控制和个人防护

职业接触限值：无

工程控制：提供淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：佩戴口罩或防护面具。

眼睛防护：佩戴安全防护眼镜。

身体防护：一般工作衣。

手防护：佩戴橡胶或其他耐碱腐蚀手套。

其他防护：无

9.稳定性和反应性

稳定性：自然条件下不易分解，未有已知危险反应，避免氧化物、酸、二氧化碳，需密封放置于阴凉、通风干燥处。

避免接触的条件：避免长时间敞口放置，避免高温及暴晒。。

禁配物：强酸性药剂。

10.毒理学信息

急性毒性：无毒性。

11.生态学信息

无环境毒性

12.废弃处置

废弃物性质：一般固废，处置前应参阅国家和地方有关法规。

13.运输信息

包装方法：无规定，一般采用液袋包装运输。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防撞击。

14.其他信息

无